Měření fyzikálních veličin pomocí mikročipu micro:bit

pomůcky:

a) kádinka 80 ml

b) kádinka 400 ml, 			c)                 d)

c) souprava na měření pH

d) souprava na měření CO2

e) souprava na měření teploty   	e) f)

f) prášek do pečiva,

g) ocet,

h) voda.

i) papírové ubrousky

Úkol: Popsat reakci jedlé sody a octu z hlediska fyzikálních veličin

Postup práce – experimentální část

1. Zapni všechny tři soupravy a z horního řádku zjisti a zapiš hodnoty:

hodnota pH ..........................	hodnota koncentrace CO2 .....................ppm 	teplota ..................°C

2. a) Do kádinky o obsahu 400 ml nasypej celý obsah sáčku prášku do pečiva. Do kádinky vlož

teplotní čidlo. Dbej, aby bylo ponořeno maximálně po vyznačenou úroveň. Vyčkej, až se měřená

hodnota ustálí.  Hodnotu zapiš. Teplota prášku před reakcí ..................°C .

b) Čidlo omyj vodou a utři.

c)  Do kádinky o obsahu 80 ml nalej 40 ml octu. Do kádinky s octem vlož teplotní čidlo. Dbej, aby bylo ponořeno maximálně po vyznačenou úroveň. Vyčkej, až se měřená hodnota ustálí.  Hodnotu zapiš.

Teplota octu před reakcí ..........................°C

d)  Do kádinky s octem vlož pH čidlo . Dbej, aby bylo ponořeno maximálně po vyznačenou úroveň.

Vyčkej, až se měřená hodnota ustálí.  Hodnotu zapiš.

Hodnota pH octu před reakcí ..........................

e) Vyzkoušej si polohu čidla CO2 nad kádinkou (400 ml), ve které proběhne reakce. Čidlo musí být otočeno otvory dolů, směrem ke kádince.

f) pH čidlo omyj pod tekoucí vodou a osuš je papírovými ubrousky.  Opět dbej rysek.

3. a) Do těsné blízkosti si připrav kádinku s octem, kádinku s práškem, soupravu na měření teploty a soupravu na měření CO2 .

b) Do kádinky (400 ml) vlij všechen ocet z kádinky o obsahu 80 ml. Začne probíhat bouřlivá chemická reakce. Ihned po vlití octu vlož do kádinky (400 ml) teplotní čidlo (dbej úrovně rysky) a nad kádinku umísti do předem nacvičené polohy čidlo na měření CO2 . Sleduj měřené hodnoty. Až se hodnoty ustálí (může trvat několik minut), hodnoty zapiš a odstraň čidla z kádinky.

teplota po reakci: .......................°C   	hodnota CO2  po reakci: ........................ppm

c)  Do kádinky po reakci vlož čidlo na měření pH a vyčkej, až se hodnota ustálí. Poté hodnotu zapiš.

hodnota pH po reakci: ....................................

Teoretická část

4. Urči rozdíl teplot před a po reakci:

rozdíl teplot:

teplota prášku mínus teplota po reakci     ..................°C  -  .....................°C = ..............................°C

teplota octu  mínus teplota po reakci     ..................°C  -  .....................°C = ..............................°C

Odpověz na otázky:

Proč se teplota před reakcí a po reakci změnila?

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

5. Urči rozdíl hodnot pH octu před reakcí a po reakci

před reakcí: .............................	po reakci: ...............................	rozdíl: ..........................

Odpověz na otázky:

Ocet je z chemického hlediska zásada nebo kyselina?  .............................................................................

Kypřící prášek (obsahuje velké množství jedlé sody) je z chemického hlediska zásada nebo kyselina?

.................................................................................................................................................................................

Proč se během reakce pH zvýšilo?

................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................

6. Proč se během reakce prudce zvýšila hodnota CO2 v oblasti nad reakční kádinkou?

................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................

Zhodnoť svoji práci:

Co nového jsi se naučil?

................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. Jak jsi spokojený se svými manipulačními schopnostmi?

................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................