Měření parametrů  elektrických spotřebičů

pomůcky:

a) měřič spotřeby 230 V					b) Měřič spotřeby USB

c) solární panel		d) topná deska

f) nabíjecí USB adaptér

1. Do elektrické sítě zapoj měřič spotřeby 230 V a do jeho zásuvku postupně připoj lampu s úspornou žárovkou, nabíjecí USB adaptér s připojeným svým mobilním fénem a topnou desku. U každého ze spotřebičů z displeje odečti hodnoty: el. proudu, el. napětí, frekvence a příkonu.  Hodnoty získáš pomocí tlačítka ENERGY. Údaje zapiš do tabulky.

| spotřebič | el. napětí U (V) | el. proud I (A) | frekvence el. proudu f (Hz) | příkon el. proudu P (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lampa |  |  |  |  |
| mobilní fén |  |  |  |  |
| topná deska |  |  |  |  |

2. Vypočítej cenu el. energie, kterou tyto spotřebiče spotřebují za daný čas.

cena za el. energii = výkon P v kW x čas t v h x cena v Kč

Na internetu vyhledej koncovou cenu (se všemi poplatky, ne jenom za silovou el. energii) za 1 kWh od libovolného dodavatele.

| spotřebič | příkon el. proudu P (kW) | cena za 1kWh (Kč) | cena el. energie za 1 h (Kč) | cena el. energie za 12 h (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lampa |  |  |  |  |
| mobilní fén |  |  |  |  |
| topná deska |  |  |  |  |

3. Ve své skupině vyberte mobilní fén, který je momentálně nabitý na nejnižší úroveň (má nejméně procent). U tohoto fénu zjisti kapacitu baterie. Kapacita se udává v mAh.

kapacita baterie: ...................mAh

Do elektrické sítě zapoj nabíjecí USB adaptér a do něj přes USB port napoj Měřič spotřeby USB. Na tento měřič připoj přes USB kabel vybraný fén. Připrav si stopky. Na měřiči vyhledej tlačítko reset (vynulování), které zmáčkni (podrž 1s) současně se stopkami. Sleduj změny na ukazateli kapacity nabíjení v mAh. Po jedné minutě zobrazenou hodnotu zapiš.

stav po jedné minutě na Měřiči spotřeby USB: .................mAh

Vypočítej, za kolik minut se vybraný mobilní fén nabije z 0% na 100% kapacity baterie. Předpokládáme rovnoměrné nabíjení baterie.

1 minuta nabíjení odpovídá  .....................mAh

výpočet: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vybraný mobilní fén bude nabitý na plnou kapacitu baterie za ....................... minut.

4. Na solární panel pomoci vloženého kabelu připoj Měřič spotřeby USB. Nastav panel tak, aby na něj dopadalo pokud možno co nejvíce slunečního záření pod úhlem 90°. Na Měřič spotřeby USB připoj mobilní fén, který nemá plně nabitou baterii. Na Měřiči spotřeby USB jsou měřeny i další el. veličiny, el. napětí, el. proud a čas. Solární panel se skládá ze čtyř dílů. Do tabulky uveď výkon solárního panelu (e. proud, el napětí a kapacitu) když je aktivní jeden, dva, tři a čtyři díly panelu (jednotlivé díly solárního panelu zastiň vhodným předmětem, třeba sešitem)

| el. veličina | 1 díl | 2 díly | 3 díly | 4 díly |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| proud (A) |  |  |  |  |
| napětí (V) |  |  |  |  |
| kapacita (mAh) |  |  |  |  |

Dále opakuj pokus z oddílu 3 a jednu minutu po vynulování sleduj hodnotu el. kapacity, když jsou aktivní 4 díly panelu (plný výkon). Samozřejmě musí být připojen stejný mobilní fén jako v oddíle 3.

stav po jedné minutě na Měřiči spotřeby USB: .................mAh  po nabíjení ze solárního panelu.

Vypočítej, za kolik minut se vybraný mobilní fén nabije z 0% na 100% kapacity baterie. Předpokládáme rovnoměrné nabíjení baterie)

výpočet: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vybraný mobilní fén bude nabitý na plnou kapacitu baterie při nabíjení ze solárního panelu za  ................. min.

Porovnej obě doby nabíjení, tedy pomocí el. sítě a solárního panelu. Svoji odpověď zdůvodni.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Závěr

Zhodnoť svoji práci, co se ti dařilo a v čem máš rezervy

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................